# 群策高速视频链路协议 v0.2（定稿）

## 1. 文档信息

协议名称：群策高速视频链路协议
版本：v0.2
定位：私有点对点高速视频与低速控制复用链路协议
适用场景：FPGA 与 FPGA 之间，通过 SerDes/8B10B 链路承载视频流与控制数据

## 2. 设计目标

本协议用于在同一条高速链路上承载两类业务：

- VIDEO：单向视频流数据

- USER_DATA：双向低速控制/用户数据

- MGMT：链路管理与状态上报（可选）

设计原则如下：

- 轻量化：协议结构简单，适合 FPGA 纯 RTL 实现。

- 可控：字段定义清晰，便于调试和 ILA 观测。

- 易实现：按 32bit 对齐组织，适合当前 8B10B 用户接口。

- 业务分层：协议层负责分包、路由、优先级和基础检错；视频格式与命令语义由上层定义。

- 优先级明确：USER_DATA 优先级高于 VIDEO，但抢占仅允许发生在 Packet 边界。

## 3. 总体架构

底层链路持续运行，所有业务统一封装为 Packet 传输。

协议包结构：

Packet = Common Header + SubHeader + Payload + CRC32

说明：

- 一个底层 RoraLink Framing 包承载一个协议 Packet。

- Common Header 固定长度，负责包识别、分类、长度、序号等。

- 不同业务类型使用不同的 SubHeader。

- Payload 为纯业务数据。

- CRC32 用于整包检错。

## 4. Common Header（通用头）

### 4.1 长度与对齐

Common Header 固定为 8 Byte，按 2 个 32bit word 对齐。

### 4.2 格式定义

#### Word0

- [15:0]  Magic

- [23:16] Type

- [31:24] Channel

#### Word1

- [15:0]  Payload_Len

- [23:16] Seq

- [31:24] Header_CRC8

### 4.3 字段说明

#### Magic（16bit）

固定值：0x5AA5

用于协议包识别与调试观察。

#### Type（8bit）

用于区分大类、子类及控制信息。

#### Channel（8bit）

表示业务通道号，用于区分不同来源或不同业务接口。

#### Payload_Len（16bit）

表示 SubHeader + Payload 的总长度，单位为 Byte。
不包含 Common Header，也不包含 CRC32。

#### Seq（8bit）

协议包序号。

用途：

- VIDEO：统计与调试

- USER_DATA/MGMT：ACK 确认与重传去重

#### Header_CRC8（8bit）

对前 7 Byte（Magic、Type、Channel、Payload_Len、Seq）进行 CRC8 检查。

用于头部快速检错，不承担纠错功能。

## 5. Type 字段定义

### 5.1 Type[7:6]：大类

- 00 = VIDEO

- 01 = USER_DATA

- 10 = MGMT

- 11 = Reserved

### 5.2 Type[5:4]：子类

#### 当大类 = VIDEO

- 00 = FRAME_START

- 01 = VIDEO_PAYLOAD

- 10 = FRAME_END

- 11 = Reserved

#### 当大类 = USER_DATA

- 00 = CMD

- 01 = ACK

- 10 = UART_TUNNEL（预留）

- 11 = Reserved

#### 当大类 = MGMT

- 00 = LINK_INFO

- 01 = HEARTBEAT

- 10 = ERROR_REPORT

- 11 = Reserved

### 5.3 Type[3]：ACK_REQ

- 1：要求对端回复 ACK

- 0：无需 ACK

### 5.4 Type[2]：ACK_RSP

- 1：该包是 ACK 响应包

- 0：普通业务包

### 5.5 Type[1:0]：优先级 PRI

- 00 = low

- 01 = normal

- 10 = high

- 11 = urgent

备注：ACK 语义只对 USER_DATA/MGMT 生效，VIDEO 默认不使用 ACK 机制。

## 6. Channel 定义

v0.2 协议阶段建议固定如下：

- Channel 0 = VIDEO_MAIN

- Channel 1 = USER_CTRL

- Channel 2 = MGMT

- Channel 3~255 = Reserved

后续可扩展为多路视频、多路数据接口。

## 7. VIDEO 子头（Video SubHeader）

### 7.1 长度

固定为 8 Byte。

### 7.2 格式

- frame_id：16bit

- frag_id：16bit

- frag_total：16bit

- flags：8bit

- pix_fmt：8bit

### 7.3 字段说明

#### frame_id

视频帧编号。

#### frag_id

当前视频帧内的分片号，从 0 开始递增。

#### frag_total

当前视频帧的总分片数。

#### flags

建议定义：

- bit0：起始有效

- bit1：结束有效

- 其余保留

#### pix_fmt

像素格式：

- 0x00 = RGB565

- 0x01 = RGB888

- 0x02 = YUV422

- 其余保留

### 7.4 VIDEO 包类型约定

#### VIDEO / FRAME_START

用于表示一帧视频开始，必须带 Video SubHeader。

#### VIDEO / VIDEO_PAYLOAD

用于承载实际视频数据，必须带 Video SubHeader。

#### VIDEO / FRAME_END

用于表示一帧视频结束，必须带 Video SubHeader。

## 8. USER_DATA 子头（User SubHeader）

### 8.1 长度

固定为 4 Byte。

### 8.2 格式

- cmd_id：8bit

- target_id：8bit

- param_len：8bit

- reserved：8bit

### 8.3 字段说明

#### cmd_id

命令编号。

#### target_id

目标模块或目标业务编号。

#### param_len

参数长度（Byte）。

#### reserved

保留。

### 8.4 v0.2 demo 推荐命令

- 0x01 = CMD_PING

- 0x02 = CMD_SET_VIDEO_MODE

- 0x03 = CMD_SET_BORDER_COLOR

- 0x04 = CMD_SET_WINDOW_ENABLE

- 0x05 = CMD_GET_STATUS

## 9. ACK Payload 定义

当 USER_DATA 子类为 ACK 时，建议 Payload 固定为 4 Byte：

- ack_seq：8bit

- ack_code：8bit

- reserved：16bit

### ack_code 定义

- 0x00 = OK

- 0x01 = CRC_ERR

- 0x02 = TIMEOUT

- 0x03 = BAD_CMD

- 0x04 = UNSUPPORTED

## 10. CRC32

每个 Packet 的尾部追加 4 Byte CRC32。

CRC32 覆盖范围：

Common Header + SubHeader + Payload

不包含 CRC32 本身。

## 11. 分片规则

### 11.1 VIDEO 分片

一帧视频由以下协议包组成：

- 1 个 VIDEO / FRAME_START

- N 个 VIDEO / VIDEO_PAYLOAD

- 1 个 VIDEO / FRAME_END

### 11.2 分片原则

- frag_id 从 0 开始递增

- frag_total 在一帧内保持一致

- 每个 VIDEO_PAYLOAD 的数据长度可以固定，便于 RTL 实现

- demo 阶段建议采用固定分片长度

### 11.3 丢片处理

若某个 frame_id 的分片缺失或 CRC 错误：

- 不重传

- 该视频帧标记为不完整

- 计数器统计 video_frame_drop_cnt++

## 12. 调度规则

发送端维护两个逻辑队列：

- video_q

- data_q

### 12.1 仲裁规则

- 若 data_q 非空，则优先发送 data_q

- 否则发送 video_q

- 一个 Packet 一旦开始发送，不允许中途打断

- USER_DATA 仅允许在 Packet 边界 抢占 VIDEO

### 12.2 设计原因

该规则可以显著简化 RTL：

- 不需要 Packet 中断恢复

- 不需要 Payload 拼接回退

- 易于和现有 Framing 链路对接

## 13. 错误处理策略

### 13.1 VIDEO

#### Header_CRC8 错误

- 丢弃该 Packet

- video_hdr_err_cnt++

- 不 ACK

- 不重传

#### CRC32 错误

- 丢弃该 Packet

- video_crc_err_cnt++

- 不 ACK

- 不重传

#### 分片缺失

- 当前视频帧标记为不完整

- video_frame_drop_cnt++

### 13.2 USER_DATA / MGMT

#### Header_CRC8 错误

- 丢弃

- 不 ACK

#### CRC32 错误

- 丢弃

- 不 ACK

#### ACK_REQ = 1 时

- RX 正确收包后回复 ACK

- TX 在超时时间内收不到 ACK，则重传

- 最大重传次数建议：retry_max = 3

#### 重复包处理

RX 端依据 Seq 判断是否为重复包：

- 若为重复包，可选择丢弃业务执行，但仍返回 ACK

## 14. 接收状态机建议

建议接收状态机如下：

- IDLE

- HDR_W0

- HDR_W1

- SUBHDR

- PAYLOAD

- CRC

- DONE / DROP

### 接收流程

- 接收并拼出 Common Header 的两个 32bit word

- 校验 Magic

- 校验 Header_CRC8

- 根据 Type 决定进入哪种 SubHeader 解析

- 依据 Payload_Len 接收完整 SubHeader + Payload

- 校验 CRC32

- 分发给 VIDEO / USER / MGMT 对应处理模块

## 15. 实现约束（v0.2 demo）

v0.2 演示版本统一采用以下约束：

- 一个底层 RoraLink Framing 包承载一个协议 Packet

- Common Header 固定 8 Byte

- Common Header 必须按 32bit 对齐组织

- VIDEO 采用固定分片长度传输

- USER_DATA 仅在 Packet 边界抢占 VIDEO

- ACK 仅对 USER_DATA / MGMT 生效

- VIDEO 不重传，只统计错误

## 16. v0.2 demo 建议实现范围

### 必做类型

- VIDEO / FRAME_START

- VIDEO / VIDEO_PAYLOAD

- VIDEO / FRAME_END

- USER_DATA / CMD

- USER_DATA / ACK

### 暂缓实现

- UART_TUNNEL

- SPI

- I2C

- 复杂 MGMT 子类

## 17. 建议 Demo 场景

### Demo A：视频 + 控制抢占

- VIDEO_MAIN 持续发送视频窗口

- USER_CTRL 发控制命令修改远端边框颜色/模式

- 屏幕同步显示 ACK 成功

### Demo B：断链/误码/恢复

- 正常时显示视频

- 拔线时窗口进入异常状态

- 恢复时重新建链并恢复显示

### Demo C：协议可视化

- 屏幕叠加最近一包的 Type / Channel / Seq / ACK 状态

## 18. 后续扩展建议

后续若进入正式版本，可继续扩展：

- 多路视频通道

- 多类 USER_DATA（UART/SPI/I2C）

- MGMT 细化

- 更严格的超时与流控机制

- 更高层的视频参数自协商

## 19. 结论

v0.2 为当前演示与 RTL 落地优化后的协议定稿版本，后续实现默认以本协议为准。

本版本核心特征：

- Header 8B 对齐

- 引入 Seq

- Header 检错采用 CRC8

- VIDEO 采用显式分片子头

- USER_DATA 支持 ACK/重传

- USER_DATA 在 Packet 边界优先于 VIDEO

- VIDEO 出错只统计，不重传